	(單位全銜)固定式起重機每月自動檢查紀錄表     (僅供參考)

	編號
	
	檢查日期
	     年      月     日

	型式
	
	吊升荷重
	公噸

	檢查部分
	檢查內容及方法
	結果

	1.過捲預防裝置
	具有自動遮斷動力及制動之機能，作動安全距離符合規定。
	

	2.過負荷預防裝置
	當過負荷時具有自動遮斷動力機能。
	

	3.防止逸走裝置
	無損傷、變形，應具有將機具確實固定之機能。(室外)
	

	4.阻擋器、緩衝裝置
	無損傷、歪斜、脫落，機能正常。
	

	5.直行警報裝置
	具駕駛室或遙控器者，機具直行時應能發出警報音響。
	

	6.制動器
	剎車動作狀況圓滑、正常。
	

	
	來令片與剎車鼓間隙正常。
	

	
	無顯著磨損、剝離、油污。
	

	7.鋼索
	直徑磨損無達公稱直徑之7％以上。
	

	
	一撚間素線斷裂無達過10％以上。
	

	
	無扭結、顯著變形、腐蝕
	

	
	末端固定正確，具防鬆或自緊性能。
	

	8.吊鏈
	斷面直徑減少無超過10％。
	

	
	伸長率無超過5％。
	

	
	無龜裂、腐蝕。
	

	9.吊鉤
	吊鉤應鍛造成形，能自由圓滑轉動，並不得龜裂或明顯之銹蝕等有之缺陷，且未焊補、電鍍等改造。
	

	
	吊鉤槽輪組之鍵板、鎖緊銷、止動螺栓、開口銷等無脫落、鬆動或損傷影響安全動作。
	

	
	開口標距寬度未超過原標示尺寸5%。與吊具接觸部分磨損量無超過製造廠之規定值者。(無規定值時，其磨損量不得超過原尺寸之5%)(單位:mm)
	

	
	吊鉤應設有防止吊掛用鋼索等自該吊鉤脫落之裝置，且作用良好。
	

	10.吊具
	無顯著之變形、裂痕。
	

	11.供電線、配線
	絕緣被覆無損傷或老化、無過度張開、扭結或固定夾鬆弛現象。
	

	12.集電裝置
	應能正常給電，無接觸不良、絕緣物損傷之現象。
	

	13.配電盤
	檢查配線接頭確實接牢、遮斷器之開關、閘刀開關、電磁接觸器等機能無異常。
	

	14.操作開關
	操作開關或控制器作動狀況正常，作動方向正確。
	

	15.其他
	
	

	依檢查結果應採取改善措施：
 

	備註：

1.檢查結果，良好者打「V」，無該項者打「/」，不良者打「X」並應依檢查結果應採取改善措施。

2.依據「職業安全衛生管理辦法」第十九、八十條規定，本紀錄表需保存三年。
	自動檢查人員
	
	單位主管
	


